PSI Ausschreibungstext

Compakt Duo Ringraumdichtung

Compakt Duo zur doppelten Abdichtung der Mauerdurchführung von Gas-, Wasser-, und Abwasserrohre sowie Kabel, gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. Die Dichtung besteht aus vier Druckplatten, welche zwei EPDM-Gummielemente (Gummibreite jeweils 40mm) Shore 50° ± 5 jeweils auf der Bauwerksinnen und -Außenseite druckdicht bis 5,0 bar abdichten.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Werkstoff der Druckplatten:   o  Edelstahl V2A     o  Edelstahl V4A

Werkstoff Gummi:  o  EPDM     o  NBR

Länge: o  240mm     o  300mm

Außendurchmesser Mediumrohr inkl. evtl. Werksumhüllung: DN __________ AD __________ mm

Innendurchmesser Mauerhülse, Kernbohrung oder Schutzrohr: __________ mm

Art.-Nr.: ____________________________

Menge: __________ Stück

Einzelpreis: __________ €

Gesamtpreis: __________ €