PSI Ausschreibungstext

RottoX VDW ® OD Abdichtmanschette

RottoX VDW ® OD flexible Abdichtmanschette aus nahtlos geformten Rottolin zur druckdichten Abdichtung von Wanddurchführungen bei Rohren Die Manschette kann Abwinklungen aufnehmen und ist für den Einsatz von nicht beweglichen Rohren bei Bauten ohne Dichtungsbahn geeignet.

Materialstärke 6-8 mm, druckdicht bis max. 1,0 bar MFPA geprüft.

Als System mit Spezial-Dichtungskleber zu verwenden.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Werkstoff der Druckplatten:   Edelstahl V2A

Außendurchmesser Mediumrohr inkl. evtl. Werksumhüllung: DN __________ AD __________ mm

Innendurchmesser Mauerhülse, Kernbohrung oder Schutzrohr: __________ mm

Werkstoff Gummi: Hochwertiges Rottolin

Werkstoff der Druckplatten:   Edelstahl V2A

Art.-Nr.: ____________________________

Menge: __________ Stück

Einzelpreis: __________ €

Gesamtpreis: __________ €