PSI Ausschreibungstext

GLV UniSeal GGR® Flanschisolierung/-dichtung

GLV UniSeal GGR® Flanschisolierung, isolierende Dichtung oder Dichtungsset für metallische Flanschverbindungen als elektrische bzw. galvanische Trennstelle liefern und gemäß Einbauvorschriften des Herstellers montieren.

GLV UniSeal GGR® Flanschisolierdichtung mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat für Gasnetze und MPA-Zertifikat gem. TA-Luft.

Dichtungsträger aus epoxidharzgebundenem Glasfilamentgewebe (G10) mit sehr geringer Wasseraufnahme. Dichtungselement aus hochtemperaturbeständigem Graphit.

Flanschisolierdichtung zur Montage zwischen zwei Flansche im Kraft-Nebenschluss-Prinzip.

Dichtung geeignet für den Einsatz bei Rohrleitungsmedien wie z.B. Gase, Olefine, organische Lösungsmittel, Glykole, Treibstoffe, nicht konzentrierte Säuren und Laugen und wässrige Lösungen, Heißwasser.

Ausführung der Dichtung als Typ F (IBC Inner Bolt Circle – ohne Bohrungen für Schraubenlöcher) oder als Typ E (FF Full Face – mit Bohrungen für Schraubenlöcher).

Ausführung für Flansche nach EN 1092-1 und ANSI-Flansche.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Flansch-Norm: EN 1092-1

Flansch-Nennweite: DN ________

Druckstufe: PN ________

Dichtungstyp:   o  Typ E (FF)     o  Typ F (IBC)

Medium in der Rohrleitung: ________

Max. Betriebsdruck: ________ bar

Max. Dauerbetriebstemperatur: ________ °C

Zulassungen / Zertifikate:   o  DVGW-Zertifikat für Gasnetze     o  Zertifikat gem. TA Luft

Isolierzubehör:   o  Standard-Zubehör     o  Sonderzubehör

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Art.-Nr.: ____________________________

Menge: __________ Stück

Einzelpreis: __________ €

Gesamtpreis: __________ €